Laporan Tugas Besar IoT

Pengembangan Smart Wearable Badge Berbasis IoT Three-Tier dan Algoritma Random Forest untuk Pemantauan Pola Tidur dan Aktivitas Sedenter Mahasiswa

Disusun Oleh:

| Najmi Alifah Hilmiya | 2410393 |
| --- | --- |
| Naufal Zahid | 2405787 |
| Nurul Atiqah | 2406279 |
| Repa Pitriani | 2402499 |
| Shakila Aulia Nurrul Rohman | 2403086 |

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Abstrak:

Tingginya intensitas aktivitas akademik mahasiswa di depan perangkat komputasi sering kali memicu kebiasaan sedenter (duduk terlalu lama) dan pola tidur yang tidak teratur, yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan ritme sirkadian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem asisten kesehatan digital berbentuk Smart Wearable Badge menggunakan arsitektur IoT Three-Tier. Sistem ini mengintegrasikan sensor MPU6050 (akselerometer), sensor cahaya (LDR), dan modul RTC berbasis mikrokontroler ESP32 pada Device Tier. Pada Cloud Tier, data runtun waktu (time-series) diolah menggunakan algoritma Machine Learning Random Forest Classifier untuk mengklasifikasikan status aktivitas pengguna (sedenter, aktif, tidur nyenyak, tidur ringan, dan alat tidak dipakai) secara real-time. Hasil klasifikasi disimpan ke dalam database PostgreSQL dan disajikan secara interaktif pada Application Tier berupa web dashboard. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Random Forest mampu membedakan kondisi tidur di ruangan terang dan kondisi perangkat dilepas di atas meja dengan tingkat akurasi yang tinggi, menjadikannya solusi preventif yang efektif, ergonomis, dan ekonomis untuk meningkatkan digital wellness di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: IoT 3-Tier, Smart Wearable Badge, Random Forest, Aktivitas Sedenter, Sleep Monitoring, ESP32.

Pendahuluan:

Perkembangan ekosistem digital dalam dunia pendidikan tinggi memaksa mahasiswa menghabiskan sebagian besar waktunya di depan laptop atau komputer, baik untuk keperluan akademik, pengembangan perangkat lunak, maupun hiburan. Namun, durasi penggunaan perangkat komputasi yang berlebihan ini sering kali melahirkan masalah kesehatan baru, yaitu perilaku sedenter (sedentary behavior) dan gangguan ritme sirkadian berupa pola tidur yang tidak teratur. Kebiasaan duduk dalam waktu lama tanpa peregangan berisiko menimbulkan gangguan postur tubuh, sedangkan kurangnya kualitas tidur dapat menurunkan performa kognitif, konsentrasi, dan produktivitas mahasiswa.

Pola tidur yang buruk diketahui memiliki hubungan dengan berbagai permasalahan kesehatan, seperti gangguan metabolisme, penurunan fungsi kognitif, gangguan suasana hati, serta peningkatan risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, pemantauan aktivitas harian dan kualitas tidur menjadi salah satu langkah preventif yang penting untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Perkembangan teknologi wearable device memungkinkan proses pemantauan tersebut dilakukan secara kontinu tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perangkat wearable mampu menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan metode pemantauan konvensional yang umumnya membutuhkan peralatan khusus dan biaya yang relatif tinggi.

Meskipun perangkat pelacak kesehatan (wearable fitness tracker) komersial telah banyak beredar di pasaran, adopsinya di kalangan mahasiswa masih terbatas karena harga yang relatif mahal dan desain yang terkadang kurang nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari maupun saat tidur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alternatif instrumen pemantau kesehatan yang murah, ringan, mudah digunakan, dan adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa.

Seiring berkembangnya penelitian pada bidang Human Activity Recognition (HAR), data yang diperoleh dari sensor wearable dapat dimanfaatkan untuk mengenali berbagai aktivitas pengguna secara otomatis menggunakan algoritma machine learning. Sensor accelerometer menjadi salah satu sensor yang paling banyak digunakan dalam sistem HAR karena mampu merekam pola gerakan tubuh secara kontinu dan memiliki konsumsi daya yang rendah. Data sensor tersebut kemudian diolah untuk mengidentifikasi aktivitas tertentu seperti diam, berjalan, tidur, maupun aktivitas lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan Smart Wearable Badge, sebuah perangkat Internet of Things (IoT) berbentuk tanda pengenal (badge/lanyard) yang dapat dijepitkan (clip-on) pada pakaian pengguna. Sistem dikembangkan menggunakan arsitektur Three-Tier yang terdiri atas Device Tier, Cloud Tier, dan Application Tier. Pada Device Tier, perangkat memanfaatkan sensor inersia MPU6050 dan sensor cahaya LDR untuk memperoleh informasi gerakan serta kondisi pencahayaan lingkungan. Data yang dikumpulkan kemudian dikirim ke server untuk diproses menggunakan algoritma Random Forest pada Cloud Tier dan disajikan melalui dashboard web pada Application Tier.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi sensor gerak dan sensor cahaya yang dipadukan dengan algoritma Random Forest untuk mengurangi kesalahan klasifikasi (false positive), khususnya dalam membedakan kondisi tidur pada lingkungan terang dengan kondisi perangkat yang tidak sedang digunakan atau ditinggalkan di atas meja. Melalui pendekatan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan solusi pemantauan kesehatan yang lebih akurat, ekonomis, dan mudah diimplementasikan di lingkungan mahasiswa.

Metodologi Penelitian:
2.1 Arsitektur Sistem Three-Tier

Sistem IoT ini dirancang menggunakan arsitektur tiga lapisan terintegrasi:

- Device Tier (Edge): Terdiri dari mikrokontroler ESP32, sensor MPU6050 (Akselerometer 3-Axis), sensor LDR, modul RTC (Real-Time Clock), motor getar (micro vibration motor), buzzer, dan sistem daya baterai LiPo 3.7V dengan modul charger TP4056. Perangkat mengekstrak data mentah dan menghitung fitur statistik dasar. Pengiriman data ke server memanfaatkan protokol komunikasi MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Pemilihan protokol ringan ini memastikan kelancaran dan keamanan transmisi data end-to-end dari perangkat ke backend tanpa membebani konsumsi daya baterai secara berlebihan.

- Cloud/Platform Tier (Backend): Lapisan backend dibangun menggunakan framework FastAPI berbasis Python. Server menerima data sensor yang dikirimkan oleh perangkat, melakukan proses ekstraksi fitur, menjalankan model Machine Learning Random Forest untuk klasifikasi aktivitas pengguna, serta menyimpan data sensor dan hasil prediksi ke dalam basis data SQLite. Lapisan ini berperan sebagai pusat pemrosesan dan pengelolaan data sistem.

- Application Tier (Frontend): Antarmuka pengguna (user interface) berbentuk web dashboard berbasis React.js/TailwindCSS untuk menampilkan visualisasi analisis data runtun waktu kesehatan pengguna secara berkala melalui pustaka grafik ApexCharts.

2.2 Hardware Design

Perangkat Smart Wearable Badge dirancang dalam bentuk badge yang dapat digunakan pada pakaian pengguna tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Komponen utama yang digunakan pada perangkat ditunjukkan pada Tabel 1

| Komponen | Fungsi |
| --- | --- |
| ESP32 | Mikrokontlroler utama dan komunikasi WiFI |
| MPU6050 | Mengukur percpatan dan gerakan pengguna |
| LDR | Mengukur intensitas cahaya lingkungan |
| RTC DS3231 | Menyimpan informasi waktu |
| Buzzer | Memberikan peringatan suara |
| LiPo Battery | Sumber daya perangkat |
| TP4056 | Modul pengisian baterai |

Sensor MPU6050 digunakan untuk memperoleh data percepatan tiga sumbu (X, Y, dan Z) yang merepresentasikan aktivitas fisik pengguna. Sensor LDR digunakan sebagai fitur tambahan untuk membantu membedakan kondisi tidur dengan kondisi perangkat yang tidak digunakan. RTC digunakan untuk mencatat waktu pengambilan data sehingga analisis aktivitas dapat dilakukan berdasarkan konteks waktu.

(isi diagram rangkaian atau foto hardware di sini)

2.3 Alur Pemrosesan Machine Learning (Random Forest)

Algoritma Random Forest Classifier dipilih karena kemampuannya dalam menangani data non-linear dan ketahanannya terhadap outlier (pencilan) yang sering dihasilkan oleh pembacaan sensor inersia berbiaya rendah seperti MPU6050. Guna menjaga efisiensi daya pada perangkat ujung (edge device), seluruh komputasi model klasifikasi dieksekusi pada Cloud Tier. Pemrosesan dilakukan dengan langkah berikut:

- Pengumpulan Data (Data Collection): Data latih dikumpulkan melalui simulasi berbagai postur dan aktivitas pengguna yang direkam dan dikirim ke basis data. Data ini mencakup koordinat akselerasi tiga sumbu (X, Y, Z), intensitas cahaya dari sensor LDR, dan log waktu dari RTC.

- Ekstraksi Fitur (Feature Engineering): Melakukan ekstraksi fitur statistik seperti nilai rata-rata (mean), varians, dan magnitudo dari pembacaan MPU6050 dalam rentang waktu (windowing) tertentu. Ekstraksi ini krusial untuk mengklasifikasikan getaran aktif pengguna dengan getaran pasif atau noise lingkungan.

- Pelatihan Model: Model ensemble berbasis pohon keputusan (decision trees) dilatih untuk memprediksi lima kelas aktivitas utama secara real-time: SEDENTER, AKTIF, TIDUR_NYENYAK, TIDUR_RINGAN, dan ALAT_DILEPAS.

2.4 System Workflow

Alur kerja sistem secara keseluruhan

Alur kerja sistem Smart Wearable Badge dimulai ketika sensor MPU6050 dan sensor LDR melakukan pembacaan kondisi pengguna dan lingkungan secara periodik. Data yang diperoleh meliputi nilai percepatan pada sumbu X, Y, dan Z, intensitas cahaya, serta informasi waktu dari modul RTC.

Data sensor kemudian dikumpulkan oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan ke MQTT Broker menggunakan protokol MQTT. Pemilihan MQTT dilakukan karena protokol ini ringan, efisien, dan sesuai untuk perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya dan konsumsi daya yang rendah.

Server backend berbasis FastAPI bertindak sebagai MQTT Subscriber yang menerima data sensor secara real-time dari broker. Setelah data diterima, sistem melakukan proses ekstraksi fitur dan menjalankan model Machine Learning Random Forest untuk mengklasifikasikan aktivitas pengguna ke dalam lima kategori, yaitu Sedenter, Aktif, Tidur Ringan, Tidur Nyenyak, dan Alat Dilepas.

Hasil klasifikasi kemudian disimpan ke dalam basis data SQLite untuk keperluan penyimpanan historis dan analisis lebih lanjut. Data yang tersimpan selanjutnya ditampilkan pada dashboard berbasis web sehingga pengguna dapat memantau aktivitas harian dan pola tidurnya secara real-time.

Selain melakukan pemantauan, sistem juga menyediakan mekanisme notifikasi melalui buzzer dan motor getar. Notifikasi akan diaktifkan ketika pengguna terdeteksi berada dalam kondisi sedenter selama periode waktu tertentu sebagai pengingat untuk melakukan peregangan atau aktivitas fisik ringan.

Alur kerja sistem secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar X.

Hasil:

Pembahasan:

Kesimpulan